3 BOMBEROS EN SALIDA, 1 EN TRANSMISIONES.                           3

SALIDA TIPO III:

( ACCIDENTE DE TRAFICO CON ATRAPADOS).

CONDUCTOR

- SE EQUIPARÁ  CON EPI  COMPLETO ( MENOS EL CASCO F-1 DURANTE LA CONDUCCIÓN), WALKY, LINTERNA  Y MOVIL 2.

- COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.

- ESTACIONARÁ EN EL SITIO  MÁS IDONEO, PERMITIENDO SI ES POSIBLE UNA VIA LIBRE PARA EL PASO DE OTROS VEHICULOS DE EMERGENCIA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN DE LA DOTACIÓN.

- CONECTARÁ  Y ABRIRÁ LA  BOMBA, PRESURIZARÁ LA DEVANADERA ANTE UN POSIBLE INCENDIO, ADEMÁS BAJARÁ UN EXTINTOR DE ABC.

- SEÑALIZARÁ LA ZONA DE  TRABAJO Y LA ILUMINARÁ SI ES NECESARIO.

- LOCALIZARÁ LA BATERIA, LA DESCONECTARÁ, SI PROCEDE ADEMÁS DE LOS AIRBAG CON SUS BOTELLINES E INFORMARÁ AL CABO.

- COLABORARÁ CON EL TRANSPORTE Y CONEXIÓN DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS, POSTERIORMENTE PERMANECERÁ ALERTA PARA INTERVENIR ANTE UN POSIBLE INCENDIO.

- COLABORARÁ EN LA  RECOGIDA DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE LA ZONA SI PROCEDE,  JUNTO AL B-2 Y   GARANTIZARÁ QUE TODO  ESTA GUARDADO EN SU  LUGAR.

- PREFERENTEMENTE ANOTARÁ EL MATERIAL  USADO ASI COMO  CUALQUIER OTRO DATO DE  INTERÉS.

- FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN.

CABO/MANDO

- SE EQUIPARÁ CON EPI  COMPLETO,(en epoca estival, se podra usar chaquetilla y el casco F-2), GUANTES SANITARIOS DEBAJO DE LOS DE INTERVENCIÓN, LINTERNA, MOVIL Y WALKY.

- COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.

- AMPLIARÁ INFORMACIÓN DURANTE EL TRAYECTO SI ES NECESARIO Y AL LLEGAR AL SINIESTRO.

- REALIZARÁ EL  RECONOCIMIENTO, EVALUACIÓN DEL SINIESTRO.

ESTABLECERÁ PRIORIDADES CON  LOS SANITARIOS Y EJECUTARÁ EL PLAN DE ACTUACIÓN.

- INFORMARÁ AL SARGENTO O SUPERIOR SI PROCEDE.

- SUPERVISARÁ LAS MANIOBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL VEHICULO Y ABORDAJE.

- COLOCARÁ EL PROTECTOR DE AIRBAG.

- QUITARÁ  EL CONTACTO, HECHARÁ EL FRENO DE MANO SI PROCEDE Y DARÁ APOYO PSICOLOGICO A LA/S VICTIMA/S.

- CONTROLARÁ Y COLABORARÁ EN LAS MANIOBRAS DE EXCARCELACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIO INTERIOR JUNTO AL B-1.

- COLOCARÁ LOS PROTECTORES DE CORTE.

- AYUDARÁ A LOS SANITARIOS A ESTABILIZAR EL/LOS  HERIDO/S.

- CONTROLARÁ Y COLABORARÁ EN  LAS MANIOBRAS DE EXTRACCIÓN DE LA/S VICTIMA/S  JUNTO CON EL B-1 Y CONDUCTOR Y  LOS SANITARIOS.

- RASTREARÁ EL PERIMETRO POR SI HAY POSIBLES VICTIMAS NO DETECTADAS.

- VELARÁ POR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LAS MANIOBRA   REALIZADAS.

- REALIZARÁ LA TOMA DE DATOS DE LA INTERVENCIÓN PARA EL INFORME.

- AL  ENTRAR EL VEHICULO EN BASE SUPERVISARÁ ESTAS LABORES PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE INCIDENTE.

- INTERVENCIÓN.

BOMBERO 1

- SE EQUIPARÁ CON EPI  COMPLETO,(en epoca estival, se podra usar chaquetilla y el casco F-2), GUANTES SANITARIOS DEBAJO DE LOS DE INTERVENCIÓN, LINTERNA, MOVIL Y WALKY.

- COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.

- CONDUCIRÁ EL R-1, HASTA EL SINIESTRO ESTACIONARÁ EN EL SITIO  MÁS IDONEO, PERMITIENDO SI ES POSIBLE UNA VIA LIBRE PARA EL PASO DE OTROS VEHICULOS DE EMERGENCIA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN DE LA  DOTACIÓN.

- COLABORARÁ CON EL CONDUCTOR EN EL DESPLAZAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS.

- COMENZARÁ LAS LABORES DE ESTABILIZACIÓN DE/L VEHICULO/S  CON  AYUDA DEL MANDO.

- MANEJARÁ LAS HERRAMIENTAS DE DESCARCELACIÓN CON EL APOYO DEL MANDO.

- COLABORARÁ EN LA EXTRACCIÓN DE LA/S VICTIMA/S EN COLABORACIÓN CON EL CABO,  Y LOS SANITARIOS.

- CUANDO FINALIZE LA INTERVENCIÓN COOPERARÁ CON LA RECOGIDA DE MATERIAL  Y LIMPIARÁ EL PERIMETRO SI ES NECESARIO CON AYUDA DEL CONDUCTOR.

- FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN.