4 BOMBEROS EN SALIDA, 1 EN TRANSMISIONES.                           10

SALIDA TIPO X:

( ACCIDENTE CON MERCANCIAS PELIGROSAS).

CONDUCTOR

- SE EQUIPARÁ  CON EPI  COMPLETO ( MENOS EL CASCO F-1 DURANTE LA CONDUCCIÓN), WALKY, LINTERNA  Y MOVIL 2.

- COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.

- ESTACIONARÁ EN EL SITIO  MÁS IDONEO, PERMITIENDO SI ES POSIBLE UNA VIA LIBRE PARA EL PASO DE OTROS VEHICULOS DE EMERGENCIA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN DE LA DOTACIÓN.

- SEÑALIZARÁ LA ZONA DE  TRABAJO Y LA ILUMINARÁ SI ES NECESARIO.

- ESPERARÁ INSTRUCCIONES DEL MANDO POR SI ES NECESARIO MONTAR UNA LINEA DE AGUA.

- UNA VEZ EN LA ZONA FACILITARÁ INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL MANDO MEDIANTE COMUNICACIÓN CON BASE Y/O EL 112 SI PROCEDE.

- COLABORARÁ EN EQUIPAR AL B-1 Y B-3 SI TIENEN QUE EQUIPARSE PARA NIVEL 2 Y 3.

- ESTARÁ  ATENTO A CUALQUIER FACTOR  EXTERNO E INFORMARÁ AL  CABO.

- REALIZARÁ LAS LABORES DE DESCONTAMINACIÓN DEL PERSONAL INTERVENIENTE EN LA ZONA CALIENTE SI PROCEDE, PARA LA CUAL SE EQUIPARÁ CON EL EPI APROPIADO.

- SI SE UTILIZA AGUA CUANDO FALTE EL 50% DE  AGUA  LO COMUNICARÁ AL   CABO.

- PREFERENTEMENTE ANOTARÁ EL MATERIAL  USADO ASI COMO  CUALQUIER OTRO DATO DE  INTERÉS.

- FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN.

CABO/MANDO

- ALERTARÁ AL 112  .IDENTIFICARÁ QUE TIPO DE MERCANCIA SE TRATA SI ES POSIBLE.

- AMPLIARÁ EN EL LIBRO DE MMPP TODA LA INFORMACIÓN DEL MATERIAL IMPLICADO , SE TRASLADARÁ HACIA LA ZONA AFECTADA CON LOS EPIS DE NIVEL 2 Y 3 PREPARADOS POR SI ES NECESARIA SU UTILIZACIÓN.

- SE EQUIPARÁ CON EPI COMPLETO NIVEL I, LINTERNA, MOVIL Y WALKY   COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.

- AMPLIARÁ INFORMACIÓN DURANTE EL TRAYECTO SI ES NECESARIO Y AL LLEGAR AL SINIESTRO.

- REALIZARÁ EL  RECONOCIMIENTO, EVALUACIÓN DEL SINIESTRO Y ESTABLECERÁ PRIORIDADES CON  EL 112 POR SI ES NECESARIA LA COLABORACIÓN DE EFECTIVOS DE OTROS PARQUES Y EJECUTARÁ EL PLAN DE ACTUACIÓN.

- INFORMARÁ AL SARGENTO O SUPERIOR SI PROCEDE.

- SE COORDINARÁ CON LOS CUERPOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA QUE ESTEN DESPLAZADOS EN LA ZONA, PREVENIENDO EL RELEVO DE LOS EFECTIVOS INTERVINIENTES SI ES NECESARIO CON LA COLABORACIÓN DE EFECTIVOS DE OTROS PARQUES.

- MANTENDRÁ EN TODO MOMENTO LOS VEHICULOS EN UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD Y EN LA DIRECCIÓN DEL VIENTO.

- ESTABLECERÁ LA ZONA CALIENTE, TEMPLADA Y FRIA.

- SEÑALIZARÁ  LA ZONA CALIENTE Y EN ESTA SOLO INTERVENDRÁN LOS MINIMOS EFECTIVOS POSIBLES.

- DETERMINARÁ QUE NIVEL DE PROTECCIÓN ES NECESARIA PARA EL SINIESTRO.

- EJECUTARÁ EL SALVAMENTO  DE VICTIMAS SI ES NECESARIO.

- VELARÁ POR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LAS MANIOBRA   REALIZADAS.

- VERIFICARÁ QUE LOS TRAJES NIVEL 2 Y 3 SE DESCONTAMINAN EN CASO DE UTILIZARSE.

- REALIZARÁ LA TOMA DE DATOS DE LA INTERVENCIÓN PARA EL INFORME.

- AL  ENTRAR EL VEHICULO EN BASE SUPERVISARÁ ESTAS LABORES PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE INCIDENTE.

BOMBERO 1

- SE EQUIPARÁ CON EPI  COMPLETO, ERA, WALKY  Y LINTERNA.

- COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.

- ADEMÁS SE ENCARGARÁ DE COGER LOS NBQ PARA DEPOSITARLOS EN EL R-1.

- UNA VEZ EN LA ZONA, ESPERARÁ INSTRUCCIONES DEL MANDO QUE DETERMINARÁ A QUE NIVEL DEBE DE EQUIPARSE (II O III).

- REALIZARÁ CON EL APOYO DEL B-2 LAS LABORES DE APROXIMACIÓN AL SINIESTRO Y ACTUACIÓN SI PROCEDE SIGUIENDO LAS DIRECTRICES QUE DETERMINE EL MANDO CON EL CUAL DEBERÁ TENER COMUNICACIÓN DIRECTA CONSTANTEMENTE.

- UNA VEZ REALIZADAS LAS TAREAS OPORTUNAS PARA CONTENER, CONTROLAR Y NEUTRALIZAR EL PELIGRO, PROCEDERÁ  EN LA ZONA TEMPLADA A DESCONTAMINARSE SI PROCEDE.

- CUANDO FINALIZE LA INTERVENCIÓN COOPERARÁ CON LA  LIMPIEZA Y RECOGIDA DE MATERIAL.

BOMBERO 2

- SE EQUIPARÁ CON EPI  COMPLETO ( MENOS EL CASCO  DURANTE LA CONDUCCIÓN), LINTERNA Y WALKY.

- COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU  EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.

- CONDUCIRÁ EL R-1, HASTA EL SINIESTRO ESTACIONARÁ EN EL SITIO  MÁS IDONEO QUE DETERMINE EL MANDO, PERMITIENDO SI ES POSIBLE UNA VIA LIBRE PARA EL PASO DE OTROS VEHICULOS DE EMERGENCIA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN DE LA  DOTACIÓN.

- UNA VEZ EN EL LUGAR SE EQUIPARÁ SEGÚN CON EL NIVEL DE EPI QUE ESTABLEZCA EL MANDO Y COLABORARÁ CON EL B-1 EN LA ZONA CALIENTE.

- REALIZADAS LAS TAREAS OPORTUNAS PARA CONTENER, CONTROLAR Y NEUTRALIZAR EL PELIGRO, PROCEDERÁ  EN LA ZONA TEMPLADA A DESCONTAMINARSE SI PROCEDE.

- CUANDO ESTE FINALIZADO EL SINIESTRO   COLABORARÁ EN LA RECOGIDA DEL MATERIAL. Y LIMPIARÁ EL PERIMETRO SI ES NECESARIO CON AYUDA DEL CONDUCTOR.

- FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN.