5 BOMBEROS EN SALIDA, 1 EN TRANSMISIONES.                                   8

SALIDA TIPO VIII:

(LIMPIEZA DE CALZADA, SANEADO DE FACHADA, INCENDIO DE VEHICULO,  INCENDIO DE CONTENEDOR CON PELIGRO  DE VEHICULOS CERCANOS, RESCATE DE ANIMALES).

CONDUCTOR

- SE EQUIPARÁ CON EPI  COMPLETO ( MENOS ELCASCO DURANTE LA CONDUCCIÓN), WALKY, LINTERNA  Y MOVIL 2.

- COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.

- ESTACIONARÁ EN EL SITIO  MÁS IDONEO, PERMITIENDO SI ES POSIBLE UNA VIA LIBRE PARA EL PASO DE OTROS VEHICULOS DE EMERGENCIA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN DE LA DOTACIÓN.

- ABRIRÁ Y CONECTARÁ LA  BOMBA Y SUMINISTRARÁ AGUA CUANDO SE LE SOLICITE.

- SEÑALIZARÁ LA ZONA DE  TRABAJO.

- -ESTARÁ  ATENTO A CUALQUIER FACTOR EXTERNO DEL SINIESTRO E INFORMARÁ  AL CABO.

- LOCALIZARÁ UN HIDRANTE CERCANO, O EN SU DEFECTO PEDIRÁ ESTA INFORMACIÓN A BASE. CUANDO FALTE 50% DE AGUA  DEBERÁ COMUNICARLO  AL MANDO QUE DARÁ LAS  INSTRUCCIONES DE  REPOSTAJE, SI LO ESTIMA NECESARIO.

- SI ES UN SANEADO DE FACHADA PERMANECERÁ CONTROLANDO LA ZONA DE SEGURIDAD PARA EL PASO DE VIANDANTES.

- SI ES UNA LIMPIEZA DE CALZADA COLABORARÁ CON EL B-1.

- COLABORARÁ EN LA  RECOGIDA DE MATERIAL Y   GARANTIZARÁ QUE TODO  ESTE  GUARDADO EN SU  LUGAR.

- PREFERENTEMENTE  ANOTARÁ EL MATERIAL  USADO ASI COMO  CUALQUIER OTRO DATO DE  INTERÉS.

- FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN.

NOTA:  T-1 PARA EL CASCO URBANO, CAMBIAMOS EL T-1 POR EL  T-2  PARA EL EXTRARRADIO, CAMBIAMOS EL T-1 POR LA  AEA SI ES PARA UN SANEADO DE FACHADA.

BOMBERO 1

- SE EQUIPARÁ CON  WALKY,   EPI COMPLETO,  ERA Y LINTERNA , SI ES UN SANEADO DE FACHADA O RESCATE DE ANIMALES EN ALTURA SE EQUIPARÁ CON ARNÉS..

- COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.

- CONECTARÁ, PEDIRÁ Y  CARGARÁ LA LINEA DE AGUA CON AYUDA DEL CONDUCTOR  Y ESPERARÁ LA  ORDEN DEL  MANDO PARA SOFOCAR.

- UNA VEZ EXTINGUIDO  EL INCENDIO  COOPERARÁ CON LA  RECOGIDA DEL MATERIAL.

- SI ES UN SANEADO DE FACHADA, BALIZARÁ LA ZONA Y REALIZARÁ  ESTE CON EL MANDO DESDE LA AEA.

- SI ES LIMPIEZA DE CALZADA, REALIZARÁ ESTA CON LA COLABORACIÓN DEL CONDUCTOR.

- AL  ENTRAR EL VEHICULO EN BASE SUPERVISARÁ ESTAS LABORES PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE INCIDENTE.

CABO/MANDO

- SE EQUIPARÁ CON EPI  COMPLETO ( MENOS ELCASCO DURANTE LA CONDUCCIÓN), WALKY, LINTERNA  Y MOVIL.

- COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.

- AMPLIARÁ INFORMACIÓN DURANTE EL TRAYECTO SI ES NECESARIO Y AL LLEGAR AL SINIESTRO.

- REALIZARÁ UN RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SINIESTRO.

- ESTABLECERÁ PRIORIDADES Y  EJECUTARÁ EL PLAN DE  ACTUACIÓN  INFORMANDO A LA DOTACIÓN.

- SI ES UN SANEADO DE FACHADA  O RESCATE DE ANIMALES EN ALTURA LO REALIZARÁ CON EL B-1 Y SE EQUIPARÁ CON ARNÉS.

- SI ES UNA LIMPIEZA DE CALZADA, ESTARÁ ATENTO AL TRAFICO RODADO, PARA EVITAR ALGÚN TIPO DE ACCIDENTE.

- INFORMARÁ AL SARGENTO O  SUPERIOR SI PROCEDE.

- VELARÁ POR LA SEGURIDAD Y  EFICACIA DE LAS MANIOBRAS   REALIZADAS.

- REALIZARÁ LA TOMA DE DATOS DE LA INTERVENCIÓN PARA EL INFORME.

- FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN.

BOMBERO 2      Y  BOMBERO 3

- PERMANECERÁN EN LA BASE, ANTE LA POSIBLE SALIDA DE OTRO INCENDIO.

- SI FUERA NECESARIO APOYARÁN LAS LABORES DE COLABORACIÓN DEL SINIESTRO.

- ADEMÁS PODRÁN RELEVAR AL B-1  O/Y CONDUCTOR SI EL MANDO LO ESTIMA OPORTUNO.

- PODRÁN REPOSTAR DE AGUA AL  VEHICULO INTERVINIENTE.

- COMPROBARÁ  CON LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES DURANTE EL TRAYECTO Y UNA VEZ EN EL LUGAR AFECTADO SE PONDRÁ EN CONTACTO CON EL MANDO PARA QUE DETERMINE LAS LABORES A REALIZAR.